Hausanschlußschächte SU-M 	DIN EN 1917 - DIN V 4034-1

DN 1000 gerader Durchlauf

Gerinne in Beton, Berme in Beton 1 : 20

Anschluß DN 150

Schachtunterteil SU-M Typ 2 nach DIN EN 1917 – DIN V 4034 –1 und den erhöhten

Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien als Hausanschlußschacht

lichte Weite DN 1000 mm

- Schachtkörper aus Beton C 40/50

- Berme in Beton

- Neigung der Auftrittsfläche 1:20

- Anschlüsse für gelenkige Einbindungen der Zu- und Abläufe

Ablauf		DN 150 (Werkstoff)

Zulauf 	DN 150 (Werkstoff)

geeignet zum Aufsetzen von Schachtfertigteilen Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060

gleichmäßige Lastübertragung durch Lastübertragungselement aus Elastomeren

Steighilfen : Steigbügel DIN 19555 Form B in Stahl/Edelstahl

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

Langschwert 72

84518 Garching

Tel. 08634/62400

Fax. 08634/624050

www.haba-beton.de