Ausschreibungstext

HABA-monolith-Pumpschacht (ohne maschinelle Ausrüstung) für DN 1200

Liefern eines HABA-monolith-Pumpschachtes (ohne maschinelle Ausrüstung), mit monolithischem Bodenteil,

Mindestbetongüte C 40 / 50

Aggressivitätsstufe AS 2 nach ÖN B 2503 (auf Wunsch auch in AS 3 lieferbar)

Muffenverbindung nach ÖN 1917 - ÖN B 5072

Bewehrung nach statischer Erfordernis

Einbau einer Voute (Keilbeton) nach Angaben des Pumpenlieferanten

Bauhöhe des Bodenteils mind. 100 cm

mit eingegossenem Boden

für Absenkverfahren ohne Boden mit eingebautem Schneidschuh / seitlicher Überstand 10 - 15 mm

mit Abdeckplatte einschl. Aussparungen oder Konus

mit Anschlüssen und Rohrdurchführungen nach Angabe des AG

Hersteller: 				HABA-Beton 					Tel. 	+43 (0) 2783 / 4138

Johann Bartlechner Ges.m.b.H. & Co KG 		FAX 	+43 (0) 2783 / 4138 - 4

Gewerbestraße - Nord 3 				Email: 	nussdorf@haba-beton.at

A 3134 Nußdorf ob der Traisen			Internet:	http://www.haba-beton.at

Technische Daten / Schacht:

#### Innendurchmesser 				mm     1200

Wandstärke 					mm 	150

Bodenstärke 					mm 	150

Lichte Höhe 					mm .............

(von OK Boden bis UK Abdeckplatte)

Steighilfen: 				Steigbügel Niro-rot ÖN Z 1600

Steigbügel Alu-Poly-blau

Steigbügel in Edelstahl

Steigleiter Breite / Länge / feuerverzinkt 		mm .............	mm .............

Steigleiter Breite / Länge / Edelstahl 		mm .............	mm .............

Steigleiter Breite / Länge / Kunststoff 		mm .............	mm .............

Fallschutzsicherung mit Sicherheitsgurt

Einstieghilfe

Auftriebsicherheit: 			Nachweis der Auftriebsicherheit

Max. Höhe Grundwasserspiegel unter GOK 	mm .............

Der rechnerische Nachweis ist vom Hersteller zu erbringen und bei Bedarf eine

Auftriebsicherung vorzusehen (erf. Gamma > 1,1)

Abdeckplatte: 				Prüflast der Abdeckung 				kN ...............

.............		St. 	Aussparung 		mm .............

.............		St. 	Aussparung 		mm .............

Abdeckung: 				.............		St. 	Abdeckung (rund) 	mm .............

.............		St. 	Abdeckung (eckig) 	mm .............	mm .............

Aufkragung der Abdeckplatte / Höhe: 	.............		St. 	Aufkragung 		mm .............

Bohrungen: 				.............		St. 	Bohrung 		mm .............

.............		St. 	Bohrung 		mm .............

.............		St. 	Bohrung 		mm .............

.............		St.	Bohrung 		mm .............

.............		St. 	Bohrung 		mm .............

Anschlüsse: 				.............		St. 	Rohranschluß 		mm .............

.............		St. 	Rohranschluß 		mm .............

.............		St. 	Rohranschluß 		mm .............

.............		St. 	Rohranschluß 		mm .............

.............		St. 	Rohranschluß 		mm .............

Einbau bauseits gestellter Muffe: 		.............		St. 	Rohranschluß 		mm .............

Anstriche: 				Verkieselung innen

Bitumenanstrich außen

Epoxidharzbeschichtung innen

Anschluß für Erdung: 			Erdungsband (feuerverzinkt)