Ausschreibungstext

für

City Drain 150

Pos. 1: 				City Drain 150,

Entwässerungsrinne aus Stahlbeton nach DIN EN 1433 und DIN 19580,

Belastungsklasse A 15 - E 600, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,

mit unterbrochenem Schlitz,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Systemlänge:	2,00 m

Baubreite:		32/34 cm

Bauhöhe:		34 cm,

Abflussquerschnitt 176 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R , mit Gleitringdichtung aus EPDM nach DIN 4060, aus Beton C 50/60 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 für die Expositionsklassen XD 3, XF 4, XM 2 und XA 2 (ohne Sulfatangriff).

Farbe: grau*, anthrazit*, rot*, braun* (*nicht zutreffendes Streichen)

Hersteller Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.rohr.de) oder. glw.

Einbau gemäß Verlegerichtlinien des Rinnenherstellers.

.............. m 					€ / m .............. 					€ ................

Pos. 2: 				City Drain 150-1,

wie Position 1 jedoch

Systemlänge:	1,00 m

.............. Stück 				€ / Stück ........... 				€ .................

Pos. 3: 				City Drain 150 Entwässerungsschacht,

wie Position 1 jedoch,

Systemlänge:	0,50 m,

mit Ablauföffnung seitlich DN 150 PP (ohne Geruchsverschluss)*

mit Ablauföffnung seitlich DN 100 PP*,

mit Geruchsverschluss,

mit Schmutzfanggitter,

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse E 600.

Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.

.............. Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 4:				City Drain 150 Reinigungsrinne,

wie Position 1 jedoch,

Systemlänge:	0,50 m,

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse E 600.

Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.

............. Stück 				€ / Stück ........... 				€ .................

Pos. 5: 				City Drain 150 Passstück,

wie Position 1 jedoch,

Systemlänge: ………… (0,25 m – 3,95 m gewünschtes Maß eintragen)

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 6:				City Drain 150 Endplatte,

mit Spitzende

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 7: 				City Drain 150 Endplatte,

mit Muffe

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 8: 				City Drain 150 Bedienschlüssel,

aus Gusseisen

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ ...............

Pos. 8: 				City Drain 150 Gleitmittel,

250 ml Tube

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ ...............