Schlitzrinne 	DIN EN 1433 / DIN 206 / DIN 1045

HABA Drain 100

Klasse C 250, Typ M

Pos. 1: 				HABA Drain Schlitzrinne DN 100 mm,

Entwässerungsrinne aus Beton nach DIN EN 1433,

Belastungsklasse C 250, Typ M,

mit unterbrochenem Schlitz ohne Oberflächengefälle, ohne Gefälle im Wasserlauf

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Systemlänge:	1,00 m

Baubreite:		160/170 mm

Bauhöhe:		160 mm,

Abflussquerschnitt 78,5 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R , aus Beton C 40/50 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 für die Expositionsklassen XF 4, XM 2 und XA 2 (ohne Sulfatangriff).

Herstellernachweis :   HABA-Betonwerke

Einbau gemäß Verlegerichtlinie HABA - www.haba-beton.de.

.............. m 					€ / m .............. 					€ ................

Pos. 2: 				HABA Drain DN 100 mm Entwässerungsschacht,

wie Position 1 jedoch,

Systemlänge:	0,50 m, Bauhöhe:		320 mm,

mit Ablauföffnung seitlich DN 100 KG,

mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse C 250.

Einlaufrost und Rahmen schwarz lackiert,

lärmarm durch dämpfende PUR Systemeinlage,

ohne Geruchsverschluss.

.............. Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 3:				HABA Drain DN 100 mm Reinigungsrinne,

wie Position 1 jedoch,

Systemlänge:	0,50 m,

mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse C 250.

Einlaufrost und Rahmen schwarz lackiert,

lärmarm durch dämpfende PUR Systemeinlage.

............. Stück 				€ / Stück ........... 				€ .................

Pos. 4:				HABA Drain DN 100 mm SBR-Verschlussdeckel,

aus Elastomer SBR (NBR möglich).

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 5: 				HABA Drain DN 100 mm Verbindungsstück,

Dichtelement aus SBR-Vollmaterial (NBR möglich).

zur wasserdichten Verbindung der Schlitzrinnen.

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 6: 				Haba Drain Geruchsverschluss DN 100,

aus Edelstahl, für nachträglichem Einbau.

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 7: 			HABA Drain Gleitmittel,

5 kg Eimer.

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................