Stahlbetonrohre	 ÖN EN 1916 – ÖN B 5074

kreisrund - Form K-WV-GM

Keilgleitdichtung

DN 800

Ausschreibungstextvorschlag:

## Beton-Kanalrohre K-WV, gesamt

Unbewehrte wandverstärkte Betonrohre Form K-WV-GM und zugehörige Formstücke, gefertigt und geprüft nach ÖN B 5074 sowie ausgestattet mit dem GRIS-Gütezeichen.

Betonfestigkeitsklasse: C 40/50

Innenfläche : hat frei von Graten und anhaftenden Zuschlagsstoffen zu sein.

Dichtung: Keilgleitdichtung

Aggressivitätsstufe: AS2

Mindestlänge: 2500mm

Fabrikat: HABA oder gleichwertig